| «Системы счисления» 10кл. В – I A1. Какое минимальное основание имеет система счисления, если в ней записаны числа 125; 342 ? 1) 3 2) 5 3) 6 4) 7 A2. Назовите наибольшее двузначное число для двенадцатеричной системы счисления: 1)11 2)1B 3) 12 4)BB A3. Целому десятичному числу 11 будет соответствовать двоичное число: 1) 1001 2) 1011 3) 1101 4) 1110 A4. Перевести десятичное число 115,94 в двоичную систему счисления. 1) 110100,010100 2) 1110011,11110 3) 1110011,10110 4) 1110001,11110 A5. Перевести число 1216,048 в десятичную систему счисления. 1) 654,0625 2) 546,0620 3) 654,0265 4) 546,0625 A6. Переведите число Е1F616 в восьмеричную систему счисления 1) 1607668 2) 160668 3) 1607768 4) 1707668 A7. Вычислите сумму х и у, если х = А116, у = 11012. Результат представить в десятичной системе счисления 1) 204 2) 152 3) 183 4) 174 А8. Найдите произведение чисел 7,58 и 1,68 1) 17.268 2) 15.668 3) 153.68 4) 15.268 А9. Разделите 100101102 на 10102 1) 10112 2) 11112 3) 11012 4) 10012 А10. Как изменится число в восьмеричной системе счисления при переносе запятой, отделяющей целую часть числа от дробной, на две позиции влево? 1) уменьшится в 2 раза 2) уменьшится в 8 раз 3) уменьшится в 10 раз 4) уменьшится в 64 раза B1. Расположите следующие числа в порядке возрастания, указав их номера (без точки): 1. 7778 2. 1011111112 3. 2FF16 4. 50010; B2. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись числа 29 оканчивается на 5. В3. При каком значении х верно: 431х - 144х = 232х В4. Укажите через запятую для каких систем счисления с основаниями р и q впервые становится справедливо равенство 13p = 31q | «Системы счисления» 10кл. В – II A1. Какое минимальное основание имеет система счисления, если в ней записаны числа 175; 342 ? 1) 8 2) 5 3) 6 4) 7 A2. Назовите наибольшее двузначное число для тринадцатеричной системы счисления: 1)СС 2)1B 3) 12 4)BB A3. Целому десятичному числу 15 будет соответствовать двоичное число: 1) 1001 2) 1111 3) 1101 4) 1110 A4. Перевести десятичное число 206,12510 в двоичную систему счисления. 1) 11011110,0012 2) 11000010,0012 3) 11001110,0112 4) 11001110,0012 А5. Перевести число 1000111,1012 в десятичную систему счисления. 1) 75,624 2) 51,625 3) 71,25 4) 71,625 A6. Переведите число А1С616 в восьмеричную систему счисления 1) 1207868 2) 1207068 3) 320068 4) 120708 A7. Вычислите сумму х и у, если х = 568, у = 11010012. Результат представить в двоичной системе счисления 1) 11110111 2) 10010111 3) 1000111 4) 11001100 А8. Найдите произведение чисел 6,258 и 7,128 1) 55.22228 2) 56.2228 3) 55.22528 4) 52.22528 А9. Разделите 1001011002 на 11002 1) 11001 2) 1101 3) 111 4) 1100 А10. Как изменится число в восьмеричной системе счисления при переносе запятой, отделяющей целую часть числа от дробной, на две позиции вправо? 1) увеличится в 2 раза 2) увеличится в 8 раз 3) увеличится в 10 раз 4) увеличится в 64 раза B1. Расположите следующие числа в порядке возрастания, указав их номера (без точки): 1. 6E16 2. 1428 3. 11010012 4. 10010 B2. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись числа 39 оканчивается на 3. В3. В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 129 записывается как 1004. Укажите это основание. В4. Укажите через запятую для каких систем счисления с основаниями р и q впервые становится справедливо равенство 12p = 21q |
| --- | --- |
| «Системы счисления» 10кл. В – III A1. Какое минимальное основание имеет система счисления, если в ней записаны числа 175; 342 ? 1) 3 2) 8 3) 6 4) 7 A2. Назовите наибольшее двузначное число для четырнадцатеричной системы счисления: 1)DD 2)1B 3) 14 4)BB A3. Целому десятичному числу 14 будет соответствовать двоичное число: 1) 1001 2) 1011 3) 1101 4) 1110 A4. Перевести десятичное число 115,125 в двоичную систему счисления. 1) 1110011,001 2) 1110011,110 3) 1110011,10110 4) 1110001,111 A5. Перевести число 1F3,816 в десятичную систему счисления. 1) 654,05 2) 499,5 3) 654,5 4) 499,025 A6. Переведите число B1A616 в восьмеричную систему счисления 1) 1307668 2) 130668 3) 1607768 4) 1306468 A7. Вычислите сумму х и у, если х= 5А16, у= 10101112. Результат представить в восьмеричной системе счисления 1) 151 2) 261 3) 433 4) 702 А8. Найдите произведение чисел 4,78 и 1,68 1) 10,428 2) 15,668 3) 153,428 4) 15,268 А9. Разделите 100110101002 на 11002 1) 11001012 2) 10001112 3) 11001112 4) 11000012 А10. Как изменится число двоичной системе счисления при переносе запятой, отделяющей целую часть числа от дробной, на две позиции влево? 1) уменьшится в 2 раза 2) уменьшится в 8 раз 3) уменьшится в 10 раз 4) уменьшится в 4 раза B1. Расположите следующие числа в порядке возрастания, указав их номера (без точки): 1. 748 2. 1100102 3. 7010 4. 3816 B2. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись числа 40 оканчивается на 4. В3. В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 25 записывается как 100. Укажите это основание. В4. Укажите через запятую для каких систем счисления с основаниями р и q впервые становится справедливо равенство 15p = 51q | «Системы счисления» 10кл. В – IV A1. Какое минимальное основание имеет система счисления, если в ней записаны числа 195; 342 ? 1) 3 2) 8 3) 10 4) 7 A2. Назовите наибольшее двузначное число для пятнадцатеричной системы счисления: 1)DD 2)1B 3) 15 4)ЕЕ A3. Целому десятичному числу 12 будет соответствовать двоичное число: 1) 1001 2) 1011 3) 1101 4) 1100 A4. Перевести десятичное число 215,125 в двоичную систему счисления. 1) 1110011,001 2) 1110011,110 3) 11010111,001 4) 1110001,111 A5. Перевести число 276,58 в десятичную систему счисления. 1) 654,05 2) 499,625 3) 194,25 4) 190,625 A6. Переведите число С1A616 в восьмеричную систему счисления 1) 1406468 2) 130668 3) 1607768 4) 1426468 A7. Вычислите сумму х и у, если х = 1278, у = 100101112. Результат представить в десятичной системе счисления 1) 214 2) 238 3) 183 4) 313 А8. Найти произведение чисел 6,78 и 1,58 1) 14,148 2) 13,178 3) 11,138 4) 13,138 А9. Разделите 10011011002 на 10102 1) 1011102 2) 111102 3) 1111102 4) 1100102 А10. Как изменится число в пятеричной системе счисления при переносе запятой, отделяющей целую часть числа от дробной, на две позиции вправо? 1) увеличится в 2 раза 2) увеличится в 8 раз 3) увеличится в 10 раз 4) увеличится в 25 раз B1. Расположите следующие числа в порядке возрастания, указав их номера (без точки): 1. 10010 2. 11000002 3. 6016 4. 1418 B2. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись числа 27 оканчивается на 3. В3. При каком значении х верно: 45х * 4х = 246х В4. Укажите через запятую для каких систем счисления с основаниями р и q впервые становится справедливо равенство 14p = 41q |

Ответы

| № | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| А2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| А3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| А4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| А5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| А6 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| А7 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| А8 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| А9 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| А10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| В1 | 2413 | 2431 | 2413 | 2341 |
| В2 | 6,8,12,24 | 4,6,9,12,18,36 | 6,9,12,18,36 | 4,6,8,12,24 |
| В3 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| В4 | 10,4 | 5,3 | 26,6 | 17,5 |